COMPACT2-NDT洗片机简易操作流程

一、关机状态下，关闭显、定影排液阀门，将调配好的药液分别注入显影、定影槽中；

注意区分颜色，小心喷溅

二、打开进水阀门，关闭排水阀门；

注意水压，不要过大，防止溢出

三、打开电源开关；

一定要保证药液槽中有液体时才可以开机，否则将烧毁电磁阀

四、设置洗片时间、显影温度、烘干温度；

不用每次都设置，烘干温度应从35℃逐度上调

五、等待水槽注满水，显影液加热到设定温度，控制面板会显示“——”或“0·0”，此时可放入胶片，开始洗片；

六、胶片放入后，控制面板会显示“一.一.”，此时不应再放入胶片，当机器鸣音提示，且面板显示剩余时间时，方可放入下一张胶片；

尽量保证胶片不要斜着进入洗片机，以防划伤滚轴；且同时并排放入多张胶片时，应保证胶片之间足够的距离，以防止胶片互相粘连

七、遇到卡片时应关闭电源或调整为手动洗片模式，然后打开机盖，观察胶片所在部位，取出相应辊排，转动齿轮，即可取出被卡胶片；

切勿用力拉扯胶片

八、工作结束后，应关闭机器并将水槽里的水排空，再次使用时重新加入清水，以防止藻类滋生，造成卡片.

确保每天将水槽内的水完全排空

北京瑞银泰信科技有限公司

售后服务

北京：郑海军010-52455060、13601031384

上海：蔡  琨010-54656356、13816973082